RT-UF26  2.6HP桌上型超微粉機 問答集

- RT-UF26和RT-34機型有什麼不同?要如何選擇?

※從粉碎後粉末細度來分析:RT-UF26粉碎後細度可達200目以上,RT-34最細只可達120-150目(濾網需選購)之間.

※從馬達構造分析:RT-UF26馬達轉速為25000RPM(每分鐘轉速),RT-34馬達轉速為3450RPM(每分鐘轉速).

※從粉體分級技術分析:RT-UF26是利用旋風器原理將超微粉排出,不需要用濾網,RT-34機型是利用濾網的孔徑大小來做為粉體的粗細控制.

所以消費者從細度即可決定需使用何種機型,如果需要150目以上的細度就是選用RT-UF26機型.如果需要粉碎成顆粒狀或120目以下細粉功能就要選擇RT-34機型.

- RT-UF26 2.6HP桌上型超微粉機的耗材是什麼?可以自行更換嗎?

如果是粉碎一般的食材或草本植物時,粉碎刀為唯一耗材,如果粉碎原料為砂土石類,粉碎槽也會磨損,建議原料硬度莫氏硬度3以下較不會磨損.如果粉碎刀磨損可以參考說明書圖示自行更換.

- RT-UF26 2.6HP桌上型超微粉機出料口一定要裝濾布袋嗎?

是的,一定要裝,因為濾布袋可以把粉碎時產生的高溫排除.

如果您使用塑膠袋就無法排氣,導致無法粉碎材料.

- RT-UF26 2.6HP桌上型超微粉機可以連續使用嗎?

可以的,您可以連續進料直到進料口會倒噴氣體出來,此時需停機將微粉槽內之超微粉倒出,即可重新進料粉碎.

4.	RT-UF26 2.6HP桌上型超微粉機馬達連續運轉產生溫度會對馬達壽命有影響嗎?

本機馬達轉速高達25000RPM,如果連續使用30分鐘,其馬達表面溫度約為攝氏50度,馬達銅線耐熱可達攝氏120度,您可以安心使用機器,但要注意身體不要燙傷即可.

5.RT-UF26 2.6HP桌上型超微粉機最少投入量是多少?

如果是以米或薏仁顆粒約100顆即可粉碎成粉末狀.

6. RT-UF26 2.6HP桌上型超微粉機如何清潔?

微粉槽,上蓋,濾布袋皆可以用水清洗,粉碎槽如要清洗需用工具拆卸粉碎刀和粉碎槽固定螺絲才可取出用水清洗,建議用濕布擦拭或用壓縮空氣噴除或吸塵器吸乾淨即可.

7.RT-UF26 2.6HP桌上型超微粉機材質為何?那裡製造?

與原物料接觸的金屬為SUS304不銹鋼材質製造表面經過電解拋光處理,粉碎刀為SUS420不銹鋼材質製造經熱處理,馬達外壳為鋁射出成型,膠條為食品級矽膠,符合食品衛生標準.全機100%台灣製造,馬達軸承來自日本.